Синхронные триггерные схемы

У синхронных триггеров кроме информационных входов существуют один или несколько дополнительных управляющих входов.

Принцип работы: если на управляющем входе неактивный сигнал, то не зависимо от состояния сигналов на информационных входах триггер находится в состоянии хранения. Если на управляющем входе активный сигнал, то триггер переключается в соответствии с таблицей переходов.

Управляющие входы обозначаются латинскими буквами E или C, и так же могут называться стробирующими или входами синхронизации.

RES триггер

Условно-графическое обозначение		 			Таблица переходов

Функциональная схема RES триггера

Время срабатывания RES триггера:

TRES=max(tQ1,tQ2) + tQ3 + tQ4

Синхронный DE триггер

Если на входе E активный сигнал, то триггер находится в состоянии хранения, если на входе не активный сигнал, то Q зависит от D

Временная диаграмма с учетом задержек:

tDE=4tQ1

При построении цифровых  устройств используется следующее правило: при активном значении синхросигналов, изменять значение сигналов на информационных входах запрещено.

При использовании этого правила время срабатывания триггера сокращается до tDE=3tQ, так как исключается ситуация возникающая в 6 такте.

Если при изменении одного входного сигнала, какой, либо электрической схемы переключение происходит более одного раза, то такая ситуация называется «гонками сигналов» или «состязанием сигналов». При этом различают два типа гонок критические и не критические.

Критические приводят к сбоям цифровых устройств и их алгоритм не устойчив.

Различают статические и динамические гонки. При наличии статических состязаний логический элемент переключается четное количество раз, что не приводит к возникновению ошибки.

Реакция RS и RES на помехи

Асинхронные триггеры: появление помехи на входе асинхронного триггера может вызвать переключение этого триггера. После исчезновения помехи триггер остается переключенным, т.е. запоминает состояние помехи. Следовательно, реакция на помеху возникает в момент появления помехи. Поэтому асинхронные триггеры называют триггерами прозрачными для помех. В синхронных триггерах реакция возможна только при активном значении управляющего сигнала, при этом RES также запоминает состояние помехи, а DE возвращается в исходное состояние, если помеха закончилась еще при активном значении сигнала E. В противном случае DE так же запоминает состояние помехи.

В любом случае RES и DE реагируют на помеху в момент её возникновения, поэтому эти триггеры так же называют прозрачными для помехи.

Двухтактные триггеры

при С1*С2=0

Триггер каждой ступени является синхронным триггером

Принцип работы: когда оба сигнала “C” неактивны – обе ступени хранят, далее C1 переключается в активное состояние и первая ступень запоминает сигнал X. Вторая ступень при этом находится в состоянии хранения, и когда наступает активный сигнал С2 вторая ступень принимает информацию с первой ступени, т.е. происходит перезапись информации с первой на вторую, при этом первая ступень находится в состоянии хранения (так как С1=С2)

На практике вместо двухтактных триггеров используют двухступенчатые.

Если сигнал С активный то первая ступень запоминает Х, а вторая хранит, когда С переключается в 0 – первая хранит, а вторая принимает информацию от первой.

Двухступенчатый D триггер

В качестве первой ступени всегда используется DE триггер, а вторая – DE или RES

Временная диаграмма двухступенчатого DE триггера без задержек

Из временной диаграммы можно сделать вывод, что сигнал на выходе Q2 переключается по заднему фронту сигнала С (переключается из 1 в 0)

Могут быть использованы и триггеры со срабатыванием по переднему фронту [ / ]. Сигнал С напрямую заводят на вторую ступень, а через инвертор на первую.

Время срабатывания триггера:  tD = tHE + tII

Время переключения не полностью описывает время переключения триггера, поэтому рассмотрим другие параметры:

- Максимальная частота следования входного сигнала

fcmax=1Tmin

- Время предустановки – промежуток времени перед активным фронтом, в течении которого информационные сигналы должны быть постоянными

- Время выдержки – промежуток времени после активного фронта сигнала С в течении которого информационные сигналы должны быть постоянными

Двухступенчатые RCS триггеры

В качестве триггера первой ступени используют RES триггер, триггером второй ступени может быть любой триггер. Двухступенчатые RCS триггеры делятся на триггеры с запрещающими связями и триггеры с инверторами.

Двухступенчатый триггер с инвертором при некотором сочетании задержек может быть неработоспособен, например, если инвертор срабатывает дольше чем триггере первой ступени, то двухступенчатый триггер будет работать не правильно. То же самое может произойти, если фронт «С» затянут, а так же при этом соблюдается некоторая комбинация задержек.

Во избежание подобных ситуаций может быть использована другая структура триггера с запрещающими связями:

Если на входе С – «0», то на выходе 1 и 2 элементов – «1», которая поступает на вторую ступень и разрешает переключение этой ступени

Если на входе С – «1» и различные сигналы на входах S и R, то на одном из элементов 1 или 2 будет «0». Этот «0» поступает на вторую ступень и запрещает её переключение, что так же совпадает с режимом работы триггера с инвертором.

При С=»1» и S=R=»0» на выходе первого элемента появляется «1», т.е. разрешается срабатывание второй ступени. Т.к. у триггера с инвертором переключение второй ступени возможно только по активному фронту сигнала С у триггера с запрещающими связями возможно переключение не только по активному фронту сигнала С

Влияние помех на функционирование двухступенчатых D и RS триггеров

Реакция триггеров на помехи возможна только в том случае, если помеха возникает при активном сигнале на входе С.

У D триггера реакция возможна только в том случае, если помеха попадает на вход С. Так как в общем случае эта помеха мало вероятна, то D триггер можно считать не прозрачным и не проницаемым.

RES запоминает значение помехи однако реакция триггера происходит после помехи, поэтому такая ситуация называется «захват помехи» и RES триггер является непрозрачным, но проницаемым для помех.

RS триггер с запрещающими связями. Триггер так же относится к непрозрачным но проницаемым, а эта ситуация называется проскок фронта.

Двухступенчатый JK триггер

JK триггеры являются подмножеством RS триггеров, это значит, что J=S и K=R. При наличии двух активных сигналов JK триггер переключается в противоположное состояние.

Схема JK триггера с инвертором:

Так как состояние правой ступени зависит не только от входных сигналов, но и от Q2, то временные диаграммы нельзя строить отдельно для Q1 и Q2, а только в одном такте.

Если Q2=0, то сигнал К не влияет на функционирование схемы, если Q2=1, то сигнал J не влияет на функционирование схемы, а если Q1=1, то сигнал J не влияет на функциональность схемы.

Так же как и RS триггеры JK являются непрозрачными, но проницаемыми, при этом у триггера с инвертором возможен захват помехи, а у триггера с запрещающими связями возможен захват фронта.

Если при активном значении сигнала с активной ступени выходы J и K не изменяются, то оба триггера работают одинаково.

T триггер

Различают два основных типа Т триггеров: асинхронный двухступенчатый Т триггер и синхронный двухступенчатый Т триггер.

Т триггер так же является подмножеством RS триггеров и легко может быть получен из JK.

Асинхронный Т триггер может быть получен из JK путем удаления J и K входов, и использования входа C в качестве T входа.

Если на входе триггера активный фронт сигнала, то триггер переключается в противоположное состояние. Из временной диаграммы следует, что частота выходных сигналов в два раза меньше чем частота входных. Поэтому асинхронный Т триггер называют делителем частоты на 2, либо счетным триггером.

Синхронный Т триггер

Синхронный Т триггер может быть получен следующим образом: входы J и K объединяются и используются в качестве Т входа. Таким образом, диаграмма ТС триггера совпадают с временными диаграммами JK триггеров у которых J и K одинаковые.

Для TC триггера справедливо все, что касается JK с точки зрения помех.

Функции возбуждение:

Триггеры с динамическим управлением

Этот класс триггеров является одноступенчатыми, срабатывание таких триггеров происходит по фронту синхросигнала.

D триггер с динамическим управлением (DC триггер)

Асинхронные входы триггеров используются для установки  цифровых устройств в исходное состояние, причем существует две группы асинхронных входов: S группа, которая устанавливает триггер в единичное состояние и R группа - которая сбрасывает триггер в 0. Причем эти входы могут быть как с прямым, так и с инверсным управлением. Эти входы являются более приоритетными, чем синхронные.

Синтез триггеров на базе триггеров

Порядок синтеза:

- Разработка таблицы переходов результирующего триггера

- Определение функций возбуждения базового триггера

- Минимизация функций возбуждения, реализация и проверка схемы.

Пример: На базе JK реализовать D триггер (JK →D)

- Разработка таблицы переходов результирующего триггера

Считаем, что CD=CJK

- Определение функций возбуждения базового триггера

J=D	K=D

- Минимизация функций возбуждения, реализация и проверка схемы.

Преобразование триггеров

- Преобразование JK в RCS

- JK→T

- RCS →JK

- RCS →D

- D →T

Регистр

Регистр – цифровое устройство, которое предназначено для приема и хранения информации. Различают регистры с управляемой и неуправляемой синхронизацией.

Структурная схема регистра с управляемой синхронизацией:

КОМ – коммутатор

СФФВ – схема формирования функций возбуждения

ЭП – элемент памяти

Q  - выходные цепи регистра

In – внешние входы шины

N – разрядность регистра

M – количество внешних входных шин

СУ – схема управления

K – количество микроопераций

Gi – i сигнал с генератора импульса

L – количество сигналов генератора импульсов

Если L=1 – используется одноразрядная синхронизация, при L>2 – многоразрядная

Структурная схема регистра с неуправляемой синхронизацией:

Пример: на базе D триггера, синтезировать 4 битный регистр с управляющей синхронизацией который выполняет 2 микрооперации: U1 – прием данных с шины “A” и U2 – прием данных с шины “B”.

Структурная схема:

Синтез коммутатора можно проводить двумя способами: 1) классический, 2) с помощью таблицы микроопераций. Таблица соединяет K строк и N столбцов.

В клетках таблицы записываются состояния выходов коммутатора для iтой микрооперации. После заполнения таблицы определяются формулы для реализации выхода коммутатора. Формулы получают следующим образом: для каждого выхода коммутируют запись ДНФ, при этом каждый терм является конъюнкцией соответствующей клетки и “I” операции. Количество  термов определяется  количеством  микроопераций.

КОМ 3 = a3U1 V b3U2

Если необходимо синтезировать регистр с неуправляемой синхронизацией, то это значит, что ‘I’ подается непосредственно на вход ‘C’ триггера (при однофазной синхронизации), это означает, что при неактивности всех сигналов ‘U’ на выходе коммутатор получит 0, который затем поступает на входы триггеров и в результате триггер обнуляется. Что бы этого не произошло необходимо предусмотреть сохранение информации при неактивности всех 'U'. Одним из способов является наличие дополнительной микрооперации U1U2

Синтез СФФВ

- Разработка таблицы переходов для приема информации в i бит

- Определение функций возбуждения для базового триггера

- Минимизация функций возбуждения

Ci = U

Di = ком i

Синтез схемы управления (для однофазной неуправляемой синхронизации с=g)

Схема:

Схема не работает, так как при неблагоприятном сочетании задержек триггеры будут срабатывать не равномерно, например, если элемент "И-ИЛИ" сработает позже чем элемент ИЛИ то при появлении переднего фронта на входе "С" и если на выходе элементов ИЛИ ещё 0, триггера подключенные к этим элементам будут обнуляться.

Для организации правильной работы необходимо обеспечить работу следующей временной диаграммы U и G

Сдвиговые регистры

С точки зрения приема информации выполнение микрооперации сдвига практически не отличаются от приема информации с внешней шины, при этом есть только одно различие, при сдвиге информация принимается от одного из соседних триггеров. Таким образом, при синтезе коммутатора в таблице переходов необходимо указать не линии входной шины, а выходные состояния соответствующих разрядов этого же регистра.

Бит с большим номером является более старшим.

Существуют 3 типа сдвигов: логический, циклический, арифметический.

При любом сдвиге освобождается один или несколько разрядов. При логическом сдвиге в освободившийся бит записывается информация из других устройств.

При арифметическом сдвиге знаковые разряды не изменяются

R – сдвиг вправо

L  - сдвиг влево

R1 – сдвиг на 1 разряд вправо

R2C – циклический сдвиг вправо на 2 разряда

0.R1 – сдвиг вправо на 1 бит, свободный разряд заменить 0 (10.R2)

TC.L1 – сдвиг влево на 1 бит, в свободный бит записать значение триггера TC

AR1 – арифметический сдвиг вправо на 1 бит

Al1.1 – арифметический сдвиг влево на 1 бит в пустой бит записывается 1.

Рассмотрим синтез коммутатора для регистра сдвига

Синтез регистров на базе регистров

В подавляющем большинстве случаев базовым триггером регистра является D триггер

Порядок синтеза:

- Определение количества базовых триггеров Krg = ]NрезNбаз[

- Разработка таблицы микроопераций. Количество строк в таблице равно количеству микроопераций  для управляемой синхронизации и на 1 больше для не управляемой. Количество колонок равно общему количеству входов всех базовых регистров

- Построение и проверка схемы по полученным функциям возбуждения

Пример: синтезировать

На базе

- Кrg =  ]84 [=2

С – старший, М – младший

Vм = Vc = U2

Cc = Cм = (U1+U2+U3) G1

D3c = B7 U1 + Q6 U3

***

D1м = B1 U1 + Q0 U3

Drм = Q4 U2

Drc = Q0 U2

После получения функций возбуждения их можно упростить, используя следующее правило: если какой либо из входов использует только для одной микрооперации, то из формулы для функций возбуждения для этого входа можно исключить управляющий сигнал (в нашем случае для Drм и Drс)

Drм = Q4	Drс = Q0

Счетчики

Счетчик – цифровое устройство, которое предназначено для подсчета входных сигналов. Одним из основных параметров счетчика является модуль счета. Модуль счета определяет максимальное количество входных сигналов, которые может посчитать счетчик.

Классификация счетчиков:

- По способу синхронизации: синхронные и асинхронные.

- По модулю счета: двоичные (m=2n), десятичные (m=10n) и прочие.

- По направлению счета: суммирующие, вычитающие и реверсивные.

- По способу переноса: с непосредственным переносом, с последовательным трактом переноса (со складным переносом), счетчик с параллельным  трактом распространения переноса, с групповым переносом

Двоичные счетчики с параллельным переносом

Порядок синтеза:

- Определение количества триггеров Nтриг = ] log2M [

- Разработка таблицы переходов счетчика

- Определение и минимизация функций возбуждения базового триггера

- Реализация и проверка схемы

Пример: Выполнить синтез суммирующего асинхронного счетчика по модулю 8 на базе асинхронного T триггера.

- Nтриг = ] log28 [ = 3

- Разработка таблицы переходов

- T0 = U 	T1 = UQ0   T2 = UQ0Q1

Временная диаграмма с задержками:

Функционирование счетчика характеризуется следующими динамическими параметрами: время переключения, время формирования переноса.

Время переключения счетчика – это промежуток времени между активным фронтом входного сигнала и моментом переключения последнего сработавшего триггера

T перекл = Tu + Tтр

Время формирования переноса – промежуток времени между активным фронтом входного сигнала и старшего выходного сигнала. Зная закон образования функций возбуждения для младших триггеров можно получить ФВ для любого триггера двоичного счетчика.

Счетчик со сквозным переносом

Так как каждая новая функция содержит в себе часть предыдущей это можно использовать при минимизации ФВ.

T0 = U

T1 = UQ0 = Q0T0

T2 = UQ0Q1 = Q1T1

T3 = UQ0Q1Q2 = Q2T2

Счетчики со сквозным переносом являются более медленными, однако в качестве схемы реализации переноса используются только двухходовые элементы "И"

Счетчики с непосредственным переносом

Суммирующие счетчики:

Вычитающие счетчики:

Тп = Тфп = NтрTтр

Тп – Время переключения

Тфп – Время формирования переноса

Синхронные счетчики с непосредственным переносом не работают. Счетчики с непосредственным переносом являются наиболее медленными, но самыми простыми.

Счетчики с произвольным модулем счета

Классический способ (М=5)

- Nтриг = ] log25 [ = 3

- Разработка таблицы переходов

При последовательном соединении счетчиков модуль счета равен произведению исходных модулей.

При последовательном соединении сигнал переноса из старшего разряда одного счетчика подключается к выходному сигналу другого.

Различают два режима работы счетчика: режим подсчета входных сигналов и режим деления частоты. В первом режиме пользователь имеет доступ к состоянию счетчика в любой момент времени. Во втором режиме пользователь не имеет доступа к состоянию счетчика, а только доступ к сигналу переноса старшего разряда.

В режиме деления частоты для последовательного соединения можно использовать любую комбинацию исходных счетчиков. В режиме подсчета входных сигналов все счетчики кроме самого старшего должны быть двоичными.

Счетчик по модулю 2n+1

Структурно функциональная схема:

Таблица переходов:

Младшие n разрядов счетчика – обычный двоичный счетчик. Первые n тактов счетчика работают как обычный двоичный счетчик (от 000…0 до 111…1). Когда на выходе триггера появляются n младших единиц срабатывает элемент & и последний сигнал и старший бит переключаются в единицу, а n младших триггеров в 0, при этом элемент & сбрасывается в 0, сигнал НЕQ n+1 триггера равен 0, который поступает на вход j младшего триггера запрещая его переключение в «1», поэтому по новому управляющему сигналу младший триггер остается в «0», а старший сбрасывается в «0» так как вход J=0, а K=1, после чего все повторяется

Счетчик по модулю 5:

Счетчики на базе счетной схемы

Структурная схема:

Этот способ применяется только в том случае, когда исходным триггером является D или RS. Синтез СС производится классическим способом используя таблицу истинности. Счетную схему можно построить на полусумматорах.

Полусумматор – устройство, которое описывается следующей таблицей истинности:

Счетчик с асинхронным сбросом

Счетчик является обычным двоичным счетчиком. Когда счетчик доходит до определенного состояния срабатывает схема коррекции СК, которая используя асинхронные входы триггеров, переключает счетчик в исходное состояние. Если счетчик суммирующий то в 0ое, а если вычитающий то в m-1ое.

Рассмотрим порядок синтеза:

- Синтез счетчика с модулем 2n

- Синтез схемы коррекции

- Реализация и проверка схемы

Синтезировать суммирующий счетчик по модулю 6 с асинхронным сбросом на базе Tтриггера.

- Синтез счетчика по модулю 23

- Синтез схемы коррекции

После минимизации получим: nK =

Приведенный метод синтеза является универсальным, но обладает недостатками. Длительность последнего состояния определяется временем срабатывания схемы коррекции. И временем установки триггера в исходное состояние. В результате, если счетчик используется для индикации, то состояние 101 не будет видно на системе индикации, с другой стороны если к выходу счетчика подается нагрузка, то она может отреагировать на состояние 101, то есть для статического режима счетчик по модулю 5, а для динамических по модулю 6.

При различных задержках триггеров счетчик может сработать не правильно, например, если один из триггеров срабатывает на много медленнее или на много быстрее чем другие, то при срабатывании схемы коррекции триггеры начинают переключаться в исходное состояние. Более быстрые переключаются в 0, в результате чего исчезают условия срабатывания коррекции, в результате чего триггеры с большей задержкой могут остаться не переключенными.

Если срабатывает счетчик с непосредственным или сквозным переносом, то триггеры срабатывают не одновременно, поэтому при переключении могут возникать состояния которые могут вызвать срабатывание схемы коррекции, т.е. счетчик переключается в исходное состояние раньше, чем это нужно.

Синтез счетчиков этим методом производится только в том случае, если это задано.